肥东法院调解室（四室含母婴功能区）装饰改造项目询价公告

为进一步加强我院调解工作机制，充分发挥我院调解职能作用，有效化解各类矛盾纠纷，维护社会平安和谐稳定，按照肥东县政府采购管理相关文件实施，现对肥东法院调解室（四室含母婴功能区）装饰改造项目进行询价。欢迎符合条件的单位积极报价。

项目编号：FDFY2020-04

一、项目名称：肥东法院调解室（四室含母婴功能区）装饰改造项目

二、项目情况：根据院方要求进行施工

三、工程量情况：

| 序号 | 功能区域名称 | 名称 | 主要材料和主要工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调解室（四间） | 拆除踢脚线 | 拆除说明:1、原木质脚线拆除。2、墙面清理平面找平。 |
| 2 | 调解室（四间） | 拆除原双开木门及门洞加高 | 拆除说明:1、原木门拆除。2、原窗洞加高。 |
| 3 | 调解室（四间） | 新开门洞粉边加固 | 拆除说明:1、原墙体新开门洞。2、加过门梁。 |
| 4 | 调解室（四间） | 原北侧双开门洞改造窗洞墙体封堵及粉刷 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥，损耗5%-8%。2、1：3水泥砂浆找平层。3、小红砖砌24墙粉墙。4、满批腻子不少于二遍.找补平整，刷白色乳胶漆两遍。5、修补踢脚线。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 5 | 调解室（四间） | 原北侧双开门洞处墙面翻新 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥，损耗5%-8%。2、1：3水泥砂浆找平层。3、满批腻子不少于二遍.找补平整，刷白色乳胶漆两遍。4、修补踢脚线。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 6 | 调解室（四间） | 门槛石 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥，损耗5%-8%。2、1：3水泥砂浆找平层。3、15mm厚大理石铺贴。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 7 | 调解室（四间） | 铝合金窗 | 材料说明：1、国标型材。2、5+9+5中空玻璃。3、特殊情况另议。 |
| 8 | 调解室（四间） | 大理石窗台板 | 材料说明：1、20mm厚天然石材。2、特殊情况另议。 |
| 9 | 调解室（四间） | 墙面刷乳胶漆 | 材料说明：1、立邦乳胶漆系列。2、含腻子和辅材。3、特殊情况另议。 工艺说明：1、顶面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。3、喷涂。 |
| 10 | 调解室（四间） | 不锈钢踢脚线 | 材料说明：1、1.2mm厚不锈钢踢脚线。2、12mm厚防火阻燃板基层。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 11 | 调解室（四间） | 轻钢龙骨石膏板墙体 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨（热镀）、双面石膏板。2、含隔音材料。3、专用配件。 |
| 12 | 调解室（四间） | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨（热镀）、双面石膏板。2、含隔音材料。3、专用配件。 |
| 13 | 调解室（四间） | 母婴室大理石台板 | 材料说明：1、20mm厚天然石材。2、特殊情况另议。 |
| 14 | 调解室（四间） | 母婴室上下水安装 | 材料说明：1、20mm厚天然石材。2、特殊情况另议。 |
| 15 | 调解室（四间） | 成品套装门 | 材料说明：成品套装门含五金门锁安装等 |
| 16 | 调解室（四间） | 母婴室活动区水吧台柜体 | 材料说明：现场制作定制柜门，含五金。 |
| 17 | 调解室（四间） | 母婴室储藏柜 | 材料说明：现场制作定制柜门，含五金。 |
| 18 | 调解室（四间） | 母婴室轻钢龙骨石膏板墙体封摇头 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨（热镀）、双面石膏板。2、含隔音材料。3、专用配件。 |
| 19 | 调解室（四间） | 母婴室玻璃移门及隔断 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨（热镀）、双面石膏板。2、含隔音材料。3、专用配件。 |
| 20 | 安装及其他 | 单开 | 材料说明：1、国标三雄极光品牌。 |
| 21 | 安装及其他 | 双开 | 材料说明：1、国标三雄极光品牌。 |
| 22 | 安装及其他 | 筒灯 | 材料说明：1、国标三雄极光品牌。 |
| 23 | 安装及其他 | 插座 | 材料说明：1、国标三雄极光品牌。 |
| 24 | 安装及其他 | 原墙面顶面照明插座线路调整 | 材料说明：1、墙面新增照明控制面板开槽部管线。2、原顶面灯具及线路调整。 |
| 25 | 安装及其他 | 原顶面布线管及空调调整顶面拆除修补 | 材料说明：1、墙面新增照明控制面板开槽部管线。2、原顶面灯具及线路调整。 |
| 26 | 安装及其他 | 原木地板保护 | 材料说明：1、原木地板保留。 |
| 27 | 安装及其他 | 施工垃圾清运 | 说明：1、含人工和垃圾袋费用。2、运到垃圾物业堆放指定位置。3、外运出办公楼由业主负责。4、指定堆放地点距离本楼栋装修地址不超过300m。 |
| 28 | 安装及其他 | 施工材料上楼费 | 说明：1、所有乙供材的上楼费用。2、不含甲供材料。 |
| 29 | 安装及其他 | 保洁 |  |

四、具体位置：肥东县店埠镇包公大道肥东县法院审判大楼

五、最高限价：15万元；资金来源：财政经费。

六、施工要求：以业主单位组织相关部门验收为准。

七、工期：30天。

八、投标人资格要求：

1、具有独立的法人资格及相应资质；

2、具有良好的财务状况、企业信誉。

九、密封报价时须提供：

1、法人授权委托书，个人身份证；

2、企业营业执照、税务登记证的复印件；

十、报价要求：

1、纸质投标报价文件一份，密封装订，并加盖单位公章。

2、提供图纸及清单报价。

十一、勘察现场：投标单位自行组织勘察，费用自理。

十二、询价投标报名时间：2020年7月24日8:00-2020年7月30日17:30时；报名时需提交原件：企业营业执照、个人身份证。询价投标截止时间：2020年7月 30日17:30时。

投标书投送地址：肥东县店埠镇包公大道肥东法院。

联系人：肥东法院综合办公室

联系电话：0551-67770716