肥东法院南门24小时自助法院装饰改造项目工程量清单

三、工程量情况：

| 序号 | 功能区域名称 | 项目名称 | 主要材料和主要工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地面工程 |  |  |
| 1 | 室外石材台阶 | 砌筑石材台阶基础 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、小红砖砌24墙粉墙。4、M5砂浆粉刷2遍。5、15公分高 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 2 | 室外石材台阶 | 室外白白麻石材 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、白25厚白麻火烧面石材。4、白水泥勾缝5、斜边处理 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 3 | 室内地面 | 800*800地板砖铺贴 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、800*800玻化砖损耗5%-8%。4、白色勾缝剂勾缝。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 4 | 门槛石 | 深啡网天然大理石台阶 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、深啡网天然大理石面层。4、5MM斜边处理，5背部加筋处理。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 二、 | 墙面工程 |  |  |
| 1 | 自助区域 | 原双开门洞改造墙体封堵 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、小红砖砌24墙粉墙。4、M5砂浆粉刷2遍。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 2 | 自助区域 | 封堵后墙面处理 | 材料说明：1、海螺牌或巢湖东关M32.5型水泥。2、1：3水泥砂浆找平层。3、防水处理。4、仿原大理石石材铺贴。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 3 | 自助区域 | 轻钢龙骨石膏板墙体（造型） | 材料说明：1、国标轻钢龙骨（热镀）、双面石膏板。2、专用配件。3、墙面造型处理 |
| 4 | 自助区域 | 大理石窗台板 | 材料说明：1、20mm厚天然石材。2、特殊情况另议。 |
| 5 | 自助区域 | 白色乳胶漆 | 材料说明：1、立邦乳胶漆系列。2、含腻子和辅材。3、特殊情况另议。 工艺说明：1、顶面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。3、喷涂。 |
| 6 | 自助区域 | 铝塑板基础 | 材料说明：1、木方找平。2、12mm厚防火阻燃板基层。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 7 | 自助区域 | 白色铝塑板面 | 材料说明：1、2.5mm白色铝塑板饰面。2含折边 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 8 | 自助区域 | 不锈钢踢脚线 | 材料说明：1、1.2mm厚不锈钢踢脚线。2、12mm厚防火阻燃板基层。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 9 | 自助区域 | 固定窗及电动门、不锈钢框基础 | 材料说明：1、木方找平。2、12mm厚防火阻燃板基层。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 10 | 自助区域 | 固定窗及电动门、门窗套不锈钢面层 | 材料说明：1、1.2mm厚白色拉丝不锈钢踢脚线。2、人工安装含辅材。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 11 | 自助区域 | 玻璃固定窗 | 材料说明：1、12mm厚钢化玻璃、。2、含人工辅材。3、专用配件。 |
| 12 | 自助区域 | 电动玻璃门 | 材料说明：1、12厚钢化玻璃。2、国产电动机。3、电动机钢架。人工安装等 工艺说明： |
| 13 | 自助区域 | 窗帘 | 材料说明：1、遮光卷帘，颜色待订 |
| 14 | 自助区域 | 自助区柜台木基础 | 材料说明：1、免漆板柜体、含订制柜门。3、人工安装等 工艺说明： |
| 15 | 自助区域 | 自助区柜台白色人造石台面（造型） | 材料说明：1、1.5厚白色人造石含开孔磨边。3、人工安装等 工艺说明： |
| 16 | 自助区域 | 快递包裹矮柜 | 材料说明：1、1.5厚白色人造石含开孔磨边。2、免漆板柜体、含订制柜门3、人工安装等 工艺说明： |
| 三、 | 顶面工程 |  |  |
| 1 | 自助区域 | 隔墙顶部位置加固 | 材料说明：1、40*40镀锌方管焊接。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 2 | 自助区域 | 石膏板吊顶 | 材料说明：1、600*600吸音矿棉板吊顶5%-8%。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 2 | 自助区域 | 矿棉板 | 材料说明：1、600*600吸音矿棉板吊顶5%-8%。 工艺说明：1、表面平整，无明显缺陷。 |
| 四、 | 其他项目 |  |  |
| 1 | 安装及其他 | 拆除 | 拆除说明:1、原室内及室外瓷砖、踢脚线、墙体、卫生间墙面地面瓷砖、顶面石膏板、铲除原有乳胶漆等2、墙面清理平面找平。3、垃圾外运 |
| 2 | 安装及其他 | 室外广告灯箱（内容待业主确认） | 材料说明：1、50*50镀锌钢管焊接框架 2、4mm厚铝塑板饰面含人工及辅材 |
| 3 | 安装及其他 | 原顶面照明线路调整及开关面板位置调整（不含主电缆、空调电缆） | 材料说明：1、墙面新增照明控制面板开槽部管线。2、原顶面灯具及线路调整。 |
| 4 | 安装及其他 | 开关、及插座 | 材料说明：1、三雄极光开关插座 |
| 5 | 安装及其他 | LED平板灯 | 材料说明：1、三雄极光600*600平板灯 |
| 6 | 安装及其他 | LED射灯 | 材料说明：1、三雄极光600*600平板灯 |
| 7 | 安装及其他 | LED筒灯 | 材料说明：1、三雄极光600*600平板灯 |
| 8 | 安装及其他 | 配电箱 | 材料说明：1、三雄极光开关插座 |
| 9 | 安装及其他 | 成品保护安全文明施工 | 1、机器安拆保护、外围文明施工围挡 |
| 10 | 安装及其他 | 防水处理 | 说明：原顶面防水层铲除，3mm厚SBS卷材一道 |
| 11 | 安装及其他 | 施工垃圾清运 | 说明：1、含人工和垃圾袋费用。2、运到垃圾物业堆放指定位置。3、外运出办公楼由业主负责。4、指定堆放地点距离本楼栋装修地址不超过300m。 |
| 12 | 安装及其他 | 保洁 |  |